Демонстрационный экзамен ССА 2026

Топология сети:

Используемые ОС:

ISP, HQ-RTR, BR-RTR - Astra Linux CE

HQ-SRV, BR-SRV - Альт Сервер 10

HQ-CLI - Альт Рабочая станция 10

‘

Таблица адресации:

| Устройство | Интерфейс | IP адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | eth0 | DHCP (автоматически) | - | DHCP (автоматически) |
| ISP | eth1 | 172.16.1.1/28 | 255.255.255.240 | - |
| ISP | eth2 | 172.16.2.1/28 | 255.255.255.240 | - |
| HQ-RTR | eth0 | 172.16.1.2/28 | 255.255.255.240 | 172.16.1.1 |
| HQ-RTR | eth1.100 | 192.168.1.1/27 | 255.255.255.224 | - |
| HQ-RTR | eth1.200 | 192.168.2.1/28 | 255.255.255.240 | - |
| HQ-RTR | eth1.999 | 192.168.99.1/29 | 255.255.255.248 | - |
| HQ-RTR | gre1 (ip tunnel) | 10.0.0.1/30 | 255.255.255.252 | - |
| HQ-SRV | ens18 | 192.168.1.2/27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.1 |
| HQ-CLI | ens18 | DHCP (192.168.2.2/28) | 255.255.255.240 | DHCP (192.168.2.1) |
| BR-RTR | eth0 | 172.16.2.2/28 | 255.255.255.240 | 172.16.2.1 |
| BR-RTR | eth1 | 192.168.3.1/28 | 255.255.255.240 | - |
| BR-SRV | ens18 | 192.168.3.2/28 | 255.255.255.240 | 192.168.3.1 |

_____ - команды

_____ - проверка

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

ISP (user P@ssw0rd):

Задание 1. Произведите базовую настройку утсройств

sudo su

hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo; exec bash

Задание 11. Настройте часовой пояс на всех устройствах

timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg

timedatectl

Задание 2. Настройте доступ к сети Интернет, на маршрутизаторе ISP

mcedit /etc/network/interfaces

echo "net.ipv4.ip_forward=1" >> /etc/sysctl.conf

sysctl -p

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

iptables-save > /etc/rules.v4

crontab -e
# в конец добавить:
@reboot /sbin/iptables-restore < /etc/rules.v4

@reboot /sbin/sysctl -p

echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf

systemctl restart networking

ip -br -c a

ping 8.8.8.8

HQ-RTR (user P@ssw0rd):

Задание 1. Произведите базовую настройку утсройств + туннель

sudo su

hostnamectl set-hostname hq-rtr.au-team.irpo; exec bash

mcedit /etc/network/interfaces

systemctl restart networking

ip -br -c a

ping 8.8.8.8

Задание 11. Настройте часовой пояс на всех устройствах

timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg

timedatectl

Задание 3. Создайте локальные учетные записи на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

useradd -m net_admin -u 2026

passwd net_admin

usermod -aG sudo net_admin

nano /etc/sudoers

Проверка:

Задание 8. Настройка динамической трансляции адресов маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR

echo "net.ipv4.ip_forward=1" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
iptables-save > /etc/rules.v4

echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf

crontab -e
# в конец добавить:
@reboot /sbin/iptables-restore < /etc/rules.v4

@reboot /sbin/sysctl -p

systemctl restart networking

Задание 7. Обеспечьте динамическую маршрутизацию на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR: сети одного офиса должны быть доступны из другого офиса и наоборот

echo “deb [trusted=yes] https://archive.debian.org/debian buster main” >> /etc/apt/sources.list

apt-get update && apt-get install frr

mcedit /etc/frr/daemons      ospfd=yes

systemctl restart frr

systemctl enable frr

vtysh

conf t

router ospf

network 10.0.0.0/30 area 0

network 192.168.1.0/27 area 0

network 192.168.2.0/28 area 0

network 192.168.99.0/29 area 0

exit

do wr mem

int gre1

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

quit

do wr mem

show run

show ip ospf route

exit

systemctl restart frr

systemctl enable frr

crontab -e

*/2 * * * * /bin/systemctl restart frr
@reboot /sbin/iptables-restore < /etc/rules.v4

@reboot /sbin/sysctl -p

# в конец добавить:

Задание 9. Настройте протокол динамической конфигурации хостов для сети в сторону HQ-CLI

apt-get install -y isc-dhcp-server

nano /etc/default/isc-dhcp-server

nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

А также в конце пишем:

systemctl restart isc-dhcp-server

BR-RTR: (user P@ssw0rd):

Задание 1. Произведите базовую настройку утсройств + туннель

sudo su

hostnamectl set-hostname br-rtr.au-team.irpo; exec bash

mcedit /etc/network/interfaces

systemctl restart networking

ip -br -c a

ping 8.8.8.8

Задание 11. Настройте часовой пояс на всех устройствах

timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg

timedatectl

Задание 3. Создайте локальные учетные записи на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

useradd -m net_admin -u 2026

passwd net_admin

usermod -aG sudo net_admin

nano /etc/sudoers

Проверка:

Задание 8. Настройка динамической трансляции адресов маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR

echo "net.ipv4.ip_forward=1" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
iptables-save > /etc/rules.v4

echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf

crontab -e
# в конец добавить:
@reboot /sbin/iptables-restore < /etc/rules.v4

@reboot /sbin/sysctl -p

systemctl restart networking

Задание 7. Обеспечьте динамическую маршрутизацию на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR: сети одного офиса должны быть доступны из другого офиса и наоборот

echo “deb [trusted=yes] https://archive.debian.org/debian buster main” >> /etc/apt/sources.list

apt-get update && apt-get install frr

mcedit /etc/frr/daemons      ospfd=yes

systemctl restart frr

systemctl enable frr

vtysh

conf t

router ospf

network 10.0.0.0/30 area 0

network 192.168.3.0/28 area 0

exit

do wr mem

int gre1

ip ospf authentication message-digest

ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd

quit

do wr mem

show run

show ip ospf route

exit

systemctl restart frr

systemctl enable frr

crontab -e

*/2 * * * * /bin/systemctl restart frr
@reboot /sbin/iptables-restore < /etc/rules.v4

@reboot /sbin/sysctl -p

# в конец добавить:

Проверка сервиса:

Возвращаемся на HQ-RTR

vtysh

conf t

show ip ospf neightbor

show ip ospf route

HQ-SRV( root P@ssw0rd):

Задание 1. Произведите базовую настройку утсройств

hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo; exec bash

mcedit /etc/net/ifaces/ens18/options

echo "192.168.1.2/27" > /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address
echo "default via 192.168.1.1" > /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route

echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf

systemctl restart networking

ip -br -c a

ping 8.8.8.8

Добавим VLAN-тег:

Задание 11. Настройте часовой пояс на всех устройствах

timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg

timedatectl

Задание 3. Создайте локальные учетные записи на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

mcedit /etc/sudoers

Меняем ДВЕ строчки:

sudo useradd sshuser -u 2026

passwd sshuser

sudo usermod -aG wheel sshuser

Проверка:

Задание 5. Настройте безопасный удаленный доступ на серверах HQ-SRV и BR-SRV

mcedit /etc/openssh/sshd_config

mcedit /root/banner

systemctl restart sshd

systemctl enable sshd

Проверка:

Задание 10.Настройте инфраструктуру разрешения доменных имён для офисов HQ и BR

apt-get update && apt-get install dnsmasq -y

mcedit /etc/dnsmasq.conf

systemctl restart dnsmasq

systemctl enable --now dnsmasq

Проверка:

BR-SRV(root P@ssw0rd):

Задание 1. Произведите базовую настройку утсройств

hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo; exec bash

mcedit /etc/net/ifaces/ens18/options

echo "192.168.3.2/28" > /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address
echo "default via 192.168.3.1" > /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route

echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf

systemctl restart networking

ip -br -c a

ping 8.8.8.8

Задание 11. Настройте часовой пояс на всех устройствах

timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg

timedatectl

Задание 3. Создайте локальные учетные записи на серверах HQ-SRV и BR-SRV:

mcedit /etc/sudoers

Меняем ДВЕ строчки:

sudo useradd sshuser -u 2026

passwd sshuser

sudo usermod -aG wheel sshuser

Проверка:

Задание 5. Настройте безопасный удаленный доступ на серверах HQ-SRV и BR-SRV

mcedit /etc/openssh/sshd_config

mcedit /root/banner

systemctl restart sshd

systemctl enable sshd

Проверка:

HQ-CLI( user P@ssw0rd):

Добавим VLAN-тег:

Открываем терминал.

su

Вводим пароль: P@ssw0rd

Задание 1. Произведите базовую настройку утсройств

hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo; exec bash

Задание 11. Настройте часовой пояс на всех устройствах

timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg

timedatectl

Модуль 2. Настройка сетевой инфраструктуры

ISP (user P@ssw0rd):

Задание 4. Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony на маршрутизаторе ISP:

apt-get update && apt-get install chrony -y

nano/etc/chrony/chrony.conf

Комментируем старый ntp:

И в конец файла пишем:

systemctl restart chronyd

Проверка:

Задание 9. Настройте веб-сервер nginx как обратный прокси-сервер на ISP +

Задание 10. На маршрутизаторе ISP настройте web-based аутентификацию

apt-get install ssh nginx apache2-utils -y

htpasswd -bc /etc/nginx/.htpasswd WEB 'P@ssw0rd'

chmod 644 /etc/nginx/.htpasswd

rm -rf /etc/nginx/sites-available/default

mcedit /etc/nginx/sites-available/default

или

cd /etc/nginx/sites-available/

wget http://file.danildebil.ru:1234/default

nginx -t

systemctl restart nginx

HQ-RTR (user P@ssw0rd):

Задание 8. На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов

apt-get update && apt-get install ssh

iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.1.2 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:80

iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.1.2 -p tcp --dport 2026 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:2026

iptables-save > /etc/rules.v4

BR-RTR: (user P@ssw0rd):

Задание 4. Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony на маршрутизаторе ISP:

apt-get update && apt-get install ssh chrony -y

mcedit /etc/chrony/chrony.conf

Комментируем следующие строки:

В конце прописываем:

systemctl restart chrony

systemctl enable chrony

Задание 8. На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов

apt-get update && apt-get install ssh

iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.2.2 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.3.2:8080

iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.2.2 -p tcp --dport 2026 -j DNAT --to-destination 192.168.3.2:2026

iptables-save > /etc/rules.v4

HQ-SRV(root P@ssw0rd):

Задание 10.Настройте инфраструктуру разрешения доменных имён для офисов HQ и BR

mcedit /etc/dnsmasq.conf

Добавите строку над server = 8.8.8.8:

Задание 4. Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony на маршрутизаторе ISP

apt-get update && apt-get install ssh chrony -y

mcedit /etc/chrony/chrony.conf

Комментируем следующие строки:

В конце прописываем:

systemctl restart chrony

systemctl enable chrony

Задание 2. Сконфигурируйте файловое хранилище на сервере HQ-SRV

Для начала нужно подключить пару дисков по 1Гб к машине для дальнейшего их объединения в RAID 0.

lsblk

/sbin/mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-device=2 /dev/sdb /dev/sdc

/sbin/mdadm --detail --scan > /etc/mdadm.conf

fdisk /dev/md0

1. n

2. p

3,4,5. скип

6. w

lsblk /dev/md0

mkfs.ext4 /dev/md0p1

mkdir /raid

mount /dev/md0p1 /raid

export EDITOR=mcedit

systemctl --force --full edit raid.mount

systemctl enable raid.mount --now

mount -a

df -h

Задание 3. Настройте сервер сетевой файловой системы (nfs) на HQ-SRV

apt-get install nfs-server -y

mkdir -p /raid/nfs

chmod 777 /raid/nfs

mcedit /etc/exports

exportfs -a
systemctl restart nfs-server
systemctl enable --now nfs-server

Задание 7. Разверните веб приложение на сервере HQ-SRV

apt-get install lamp-server -y

Подключение диска Additional.iso:

mount /dev/sr0 /mnt/

ls /mnt/

cp /mnt/web/index.php /var/www/html
cp /mnt/web/logo.png /var/www/html

mcedit /var/www/html/index.php

mcedit /etc/httpd2/conf/sites-available/default.conf

systemctl enable --now mariadb

mariadb -u root

CREATE DATABASE webdb;

CREATE USER 'web'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';

GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'web'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

Exit

mariadb –u web –p –D webdb < /mnt/web/dump.sql

Проверка:

systemctl restart httpd2

systemctl enable --now httpd2

Проверка:

BR-SRV(root P@ssw0rd):

Задание 4. Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony на маршрутизаторе ISP:

apt-get update && apt-get install ssh chrony -y

mcedit /etc/chrony/chrony.conf

Комментируем следующие строки:

В конце прописываем:

systemctl restart chrony

systemctl enable chrony

Задание 1. Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BR-SRV

apt-get update && apt-get install task-samba-dc -y

rm -rf /etc/samba/smb.conf

samba-tool domain provision

Realm: AU-TEAM.IRPO

Domain: AU-TEAM

Server Role: dc

DNS backend: SAMBA_INTERNAL

DNS forwarder IP address: 192.168.1.2

cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf

systemctl enable samba --now

mcedit /etc/samba/smb.conf

Добавить:

interfaces = lo ens18

bind interfaces only = yes

systemctl restart samba 
systemctl enable --now samba

Проверка:

samba-tool domain info 127.0.0.1

samba-tool domain info 192.168.3.2

samba-tool user create hquser1 P@ssw0rd
samba-tool user create hquser2 P@ssw0rd
samba-tool user create hquser3 P@ssw0rd
samba-tool user create hquser4 P@ssw0rd
samba-tool user create hquser5 P@ssw0rd

samba-tool user list

samba-tool group add hq

samba-tool group addmembers hq hquser1

samba-tool group addmembers hq hquser2

samba-tool group addmembers hq hquser3

samba-tool group addmembers hq hquser4

samba-tool group addmembers hq hquser5

Задание 6. Разверните веб приложение в docker на сервере BR-SRV

apt-get install docker-compose docker-engine -y

systemctl enable --now docker

systemctl status docker

Подключение диска Additional.iso:

mount /dev/sr0 /mnt/

mkdir -p /root/docker/

cp -r /mnt/docker /root/

docker image load -i /root/docker/site_latest.tar
docker image load -i /root/docker/mariadb_latest.tar

mkdir -p /root/testapp/

mcedit /root/testapp/docker-compose.yaml

или

apt-get install wget -y

cd /root/testapp/

wget http://file.danildebil.ru:1234/docker-compose.yaml

docker compose up -d

docker ps

Проверка:

На HQ-CLI http://192.168.3.2:8080

Задание 5. Сконфигурируйте ansible на сервере BR-SRV

apt-get install ansible sshpass -y

mcedit /etc/ansible/hosts

rm -rf /etc/ansible/ansible.cfg

mcedit /etc/ansible/ansible.cfg

Проверка:

ansible all -m ping

Ашибочка

На HQ-CLI:

apt-get update && apt-get install openssh

systemctl enable –now sshd

Возвращаемся на BR-SRV:

HQ-CLI(user P@ssw0rd):

Задание 4. Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony на маршрутизаторе ISP

apt-get update && apt-get install ssh chrony -y

mcedit /etc/chrony/chrony.conf

Комментируем следующие строки:

В конце прописываем:

systemctl restart chrony

systemctl enable chrony

Задание 1. Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BR-SRV

(вход в домен)

Далее в категории “Администрирование” кликаем по иконке “Центр управления системой”

Вводим пароль от root-пользователя

Затем в разделе “Пользователи” кликаем на иконку “Аутентификация”

После выбираем пункт “Домен Active Directory” и заполняем поле домена

Домен: au-team.irpo

Снизу ставим флажок “Восстановить файлы конфигурации по умолчанию”

Далее в появившемся окне вводим созданный при развертывании контроллера домена пароль и тыкаем “ОК”

В случае успеха появится вот-такое окно!

nano /etc/sudoers

chmod 4755 /usr/bin/sudo

Задание 3. Настройте сервер сетевой файловой системы (nfs) на HQ-SRV

apt-get install nfs-clients -y
mkdir /mnt/nfs
echo "HQ-SRV:/raid/nfs /mnt/nfs nfs defaults,_netdev 0 0" >> /etc/fstab

↑ тут нижнее подчеркивание 
mount -a

df -h

Задание 11. Удобным способом установите приложение Яндекс Браузер на HQ-CLI

apt-get install yandex-browser-stable -y

Конечная проверка: