Министерство образования Свердловской области

государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Свердловской области

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Обучающийся группы:

Честюнин Кирилл Сергеевич

Специальность: 09.02.06 Сетевое 
и системное администрирование

Екатеринбург, 2026

Оглавление

МОДУЛЬ 1	3

1.1. Базовая настройка устройств	3

1.2.  Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.	3

1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR.	3

1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State.	3

1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.	4

МОДУЛЬ 2	5

2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV	5

2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV	5

2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI	5

МОДУЛЬ 3	6

3.1. Настройка защищенного туннеля между HQ-RTR и BR-RTR	6

3.2. Мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения	6

МОДУЛЬ 1

  - Базовая настройка устройств

В рамках выполнения первого модуля демонстрационного экзамена была произведена базовая настройка сетевых устройств согласно топологии. На всех интерфейсах назначены IP-адреса в соответствии с рассчитанными подсетями.

Настройка выполнялась в следующем порядке:

- На всех устройствах установлены имена в соответствии с топологией с использованием полного доменного имени (FQDN);

- На маршрутизаторе ISP настроена автоматическая получение IP-адреса через DHCP на интерфейсе, подключенном к магистральному провайдеру. На интерфейсах ens19 и ens20 назначены статические IP-адреса для соединения с HQ-RTR и BR-RTR соответственно;

- На маршрутизаторе HQ-RTR настроены подинтерфейсы int1.100, int1.200 и int1.999 для работы с VLAN 100, 200 и 999. Каждому подинтерфейсу назначен IP-адрес из соответствующей подсети;

- На маршрутизаторе BR-RTR настроен маршрут по умолчанию в сторону ISP для обеспечения доступа в сети провайдера;

- На всех серверах и клиентских машинах настроены статические IP-адреса и шлюзы по умолчанию согласно таблице адресации;

- После выполнения настроек проверена связность между соседними устройствами с помощью утилиты ping.

Таблица 1. Таблица адресации

| Уст-во | Интерфейс | IP-адрес | Маска | VLAN | Подсеть | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | ens18 | DHCP | DHCP | - | DHCP | DHCP |
|  | ens19 | 172.16.1.1 | /28 | - | 172.16.1.0 | - |
|  | ens20 | 172.16.2.1 | /28 | - | 172.16.2.0 | - |
| HQ-RTR | int0 (to ISP) | 172.16.1.2 | /28 | - | 172.16.1.0 | 172.16.1.1 |
|  | int1.100 | 192.168.1.1 | /27 | 100 | 192.168.1.0 | - |
|  | int1.200 | 192.168.2.1 | /28 | 200 | 192.68.2.0 | - |
|  | int1.999 | 192.168.99.1 | /29 | 999 | 1922.168.99.0 | - |
|  | Tunnel.0 (IP туннель) | 10.0.0.1 | /30 | - | 10.0.0.0 | - |
| BR-RTR | int0 (to ISP) | 172.16.2.2 | /28 | - | 172.16.2.0 | 172.16.2.2 |
|  | int1 (to BR-SRV) | 192.168.3.1 | /28 | - | 192.168.3.0 | - |
|  | Tunnel.0 (IP туннель) | 10.0.0.2 | /30 | - | 10.0.0.0 | - |
| HQ-SRV | ens18 (to HQ-RTR) | 192.168.1.2 | /27 | - | 1922.168.1.0 | 192.168.1.1 |
| BR-SRV | ens18 (to BR-RTR) | 192.168.3.2 | /28 | - | 192.168.3.0 | 192.168.3.1 |
| HQ-CLI | ens18 (to HQ-RTR) | 192.168.2.2 | /28 | - | 192.168.2.0 | 192.168.2.1 |

Скриншот 1: Выполнить скриншот вывода команды ip addr на HQ-RTR, показывающий все настроенные подинтерфейсы (int1.100, int1.200, int1.999) с их IP-адресами.

Скриншот 2: Выполнить скриншот вывода команды ping 172.16.1.1 с HQ-RTR, подтверждающий связность с ISP.

  - Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.

Для организации сетевой изоляции трафика в сегменте HQ выполнено разделение на виртуальные локальные сети (VLAN). Реализована схема с использованием магистрального порта между коммутатором и маршрутизатором HQ-RTR.

Настройка коммутатора:

- Созданы три виртуальные сети: VLAN 100 (для HQ-SRV), VLAN 200 (для HQ-CLI), VLAN 999 (для управления);

- Порт, к которому подключен HQ-SRV, настроен как access-порт и назначен в VLAN 100;

- Порт, к которому подключен HQ-CLI, настроен как access-порт и назначен в VLAN 200.

Настройка маршрутизатора HQ-RTR:

- На физическом интерфейсе, подключенном к коммутатору, созданы логические подинтерфейсы для каждой VLAN;

- Подинтерфейс int1.100 получил IP-адрес 192.168.1.1/27 для VLAN 100;

- Подинтерфейс int1.200 получил IP-адрес 192.168.2.1/28 для VLAN 200;

- Подинтерфейс int1.999 получил IP-адрес 192.168.99.1/29 для VLAN 999;

Скриншот 3: Выполнить скриншот конфигурации коммутатора с созданными VLAN и назначением портов.
Скриншот 4: Выполнить скриншот конфигурации HQ-RTR с настройками подинтерфейсов int1.100, int1.200, int1.999.

  - Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR.

Для обеспечения связи между удаленными офисами HQ и BR через сеть провайдера был создан IP-туннель с использованием протокола GRE. Протокол GRE выбран как универсальное решение, позволяющее инкапсулировать различные протоколы маршрутизации.

Настройка туннеля:

- На маршрутизаторе HQ-RTR создан туннельный интерфейс Tunnel0:

  - источник: IP-адрес интерфейса int0 (172.16.1.2;

  - назначение: IP-адрес интерфейса int0 BR-RTR (172.16.2.2);

  - IP-адрес туннельного интерфейса: 10.0.0.1/30.

- На маршрутизаторе BR-RTR создан туннельный интерфейс Tunnel0:

  - источник: IP-адрес интерфейса int0 (172.16.2.2);

  - назначение: IP-адрес интерфейса int0 HQ-RTR (172.16.1.2);

  - IP-адрес туннельного интерфейса: 10.0.0.2/30.

Скриншот 5: Выполнить скриншот конфигурации туннельного интерфейса Tunnel0 на HQ-RTR.
Скриншот 6: Выполнить скриншот успешного ping 10.0.0.2 с HQ-RTR.

  - Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State

Для автоматического обмена маршрутной информацией между маршрутизаторами HQ-RTR и BR-RTR выбран протокол динамической маршрутизации OSPF, относящийся к классу протоколов состояния канала. Выбор OSPF обоснован его высокой производительностью, быстрой сходимостью и поддержкой аутентификации.

Настройка OSPF:

- На HQ-RTR запущен процесс OSPF с идентификатором 1. В протокол объявлены сети:

  - 192.168.1.0/27 (VLAN 100);

  - 192.168.2.0/28 (VLAN 200);

  - 192.168.99.0/29 (VLAN 999);

  - 10.0.0.0/30 (сеть туннеля).

- На BR-RTR запущен процесс OSPF с идентификатором 1. В протокол объявлены сети:

  - 192.168.3.0/28 (сеть BR-SRV);

  - 10.0.0.0/30 (сеть туннеля).

Настройка защиты протокола:

- для обеспечения безопасности настроена простая аутентификация паролем на интерфейсе Tunnel0;

- OSPF разрешен только на интерфейсах IP-туннеля;

- на внутренних интерфейсах настроена пассивная маршрутизация.

Скриншот 7: Выполнить скриншот вывода команды show ip ospf neighbor на HQ-RTR.
Скриншот 8: Выполнить скриншот конфигурации OSPF на HQ-RTR с аутентификацией.
Скриншот 9: Выполнить скриншот таблицы маршрутизации HQ-RTR с маршрутами до сетей BR.

  - Настройка протокола динамической конфигурации хостов.

Для автоматического назначения сетевых параметров клиентским устройствам в сети HQ-CLI на маршрутизаторе HQ-RTR настроен DHCP-сервер. Протокол DHCP позволяет централизованно управлять IP-адресами и упрощает администрирование.

Параметры DHCP-сервера:

- DHCP-пул создан для подсети 192.168.2.0/28;

- диапазон выдаваемых адресов: с 192.168.2.2 по 192.168.2.14;

- из выдачи исключен адрес шлюза 192.168.2.1;

- клиентам передаются параметры:

  - адрес шлюза по умолчанию: 192.168.2.1;

  - адрес DNS-сервера: 192.168.1.2 (HQ-SRV);

  - DNS-суффикс: au-team.irpo.

Настройка DHCP на HQ-RTR:

- создан DHCP-пул;

- указан диапазон адресов для выдачи;

- настроены опции: default-router, dns-server, domain-name;

- адрес шлюза 192.168.2.1 исключен из пула выдачи.

Скриншот 10: Выполнить скриншот конфигурации DHCP-сервера на HQ-RTR.
Скриншот 11: Выполнить скриншот вывода команды ip addr на HQ-CLI с полученным IP-адресом.
Скриншот 12: Выполнить скриншот успешного ping на HQ-SRV с HQ-CLI.

МОДУЛЬ 2

2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV

На сервере HQ-SRV развернута NFS для централизованного хранения файлов.

Выполненные шаги:

- установлен пакет nfs-kernel-server;

- создана директория /raid/nfs;

- сервер запущен и добавлен в автозагрузку;

- на HQ-CLI установлен nfs-common;

- выполнено монтирование и проверена работа с файлами.

Основные параметры:

- IP-адрес сервера: 192.168.1.2;

- экспортируемая директория: /raid/nfs;

- разрешенная подсеть: 192.168.2.0/28;

- права: чтение и запись (rw).

Скриншот 13: Выполнить скриншот содержимого файла /etc/exports на HQ-SRV.
Скриншот 14: Выполнить скриншот содержимого /etc/fstab на HQ-CLI.
Скриншот 15: Выполнить скриншот команды df -h на HQ-CLI с подключенной NFS-шарой.

2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV

На HQ-SRV развернуто веб-приложение на Apache + MariaDB.

Выполненные шаги:

- установлены apache2 и mariadb-server;

- файлы index.php и images скопированы в /var/www/html/;

- создана БД webdb и импортирован dump.sql;

- создан пользователь web с паролем P@ssw0rd и правами на webdb;

- в index.php обновлены учетные данные для подключения к БД;

- проверена работа приложения через curl и браузер.

Основные параметры:

- веб-сервер: Apache 2;

- СУБД: MariaDB;

- БД: webdb;

- пользователь: web / P@ssw0rd;

- порт: 80.

Скриншот 16: Выполнить скриншот содержимого /var/www/html/index.php с настройками БД.

Рисунок 17 – Страница веб-приложения в браузере

2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI

На HQ-CLI выполнен установка Яндекс Браузера.

Выполненные шаги:

- скачан .deb пакет с официального сайта;

- установка;

- установлены зависимости: sudo apt-get install -f;

- браузер запущен и проверена работа (открыта страница HQ-SRV и внешний сайт).

Скриншот 18: Выполнить скриншот открытого Яндекс Браузера на HQ-CLI с загруженной страницей веб-приложения HQ-SRV.

МОДУЛЬ 3

3.1. Настройка защищенного туннеля между HQ-RTR и BR-RTR

Для безопасной передачи данных между офисами GRE-туннель заменен на IPsec с использованием strongSwan. Выбранное ПО является стандартным решением для Linux, поддерживает современные алгоритмы шифрования и обеспечивает надежную защиту трафика.

Настройка выполнена в туннельном режиме с протоколом IKEv2, шифрованием AES-256-CBC и аутентификацией по PSK. Конечные точки: HQ-RTR (172.16.1.2) и BR-RTR (172.16.2.2). Защищаются подсети офисов HQ (192.168.1.0/27, 192.168.2.0/28) и BR (192.168.3.0/28).

После настройки туннеля интерфейс Tunnel0 деактивирован, OSPF перенастроен на работу через защищенный канал. Соседство восстановлено, маршруты передаются по шифрованному туннелю.

Скриншот 19: Выполнить скриншот конфигурационного файла /etc/ipsec.conf на HQ-RTR.
Скриншот 20: Выполнить скриншот статуса IPsec-соединения (команда ipsec status).
Скриншот 21: Выполнить скриншот таблицы маршрутизации HQ-RTR после перенастройки OSPF.

3.2. Мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения

На HQ-SRV развернут Zabbix — ведущее open-source решение для мониторинга с удобным веб-интерфейсом и визуализацией данных.

На наблюдаемых устройствах (HQ-SRV, BR-SRV) установлены Zabbix Agent. Отображаются параметры: CPU Load, Memory Usage, Disk Usage. Веб-интерфейс доступен по адресу http://mon.au-team.irpo (порт 80). Учетные данные: admin / P@ssw0rd. Доступ ограничен сетью HQ.

Скриншот 22: Выполнить скриншот веб-интерфейса Zabbix с авторизованным пользователем admin.
Скриншот 23: Выполнить скриншот дашборда Zabbix с параметрами мониторинга HQ-SRV и BR-SRV.
Скриншот 24: Выполнить скриншот настройки хоста BR-SRV в Zabbix.